飞控网络卡操作手册

1 计算机与控制卡直连	3

1.1 硬件连接示意图	3

1.2 软件操作	3

1.2.1 连接控制卡	3

1.2.2 其他操作与串口通讯卡一致	3

2 局域网连接	4

2.1 硬件连接示意图	4

2.2 软件操作	4

2.2.1 控制卡网络设置	4

2.2.2 局域网只有一个屏	5

2.2.3 局域网有多个屏	7

2.2.3.1 逐个进行网络配置，再全部接入局域网	7

2.2.3.2 全部接入局域网，再进行所有卡网络设置	9

2.2.3.3 首次配置之后，更改网络配置	11

2.2.3.4 网络卡IP自动获取	12

3 广域网连接	15

3.1 单张屏连接	15

3.1.1 显示屏端配置	16

3.1.1.1 控制卡网络配置	16

3.1.1.2 路由器(ADSL)配置	16

3.1.1.3 使用域名方式连接控制卡	17

3.1.1.4 使用控制卡公网IP方式连接控制卡	18

3.1.2 控制电脑端配置、连接	19

3.2 多张屏集群连接	21

3.2.1 显示屏端配置	22

3.2.1.1 控制卡网络配置	22

3.2.1.2 远程服务器使用固定IP	22

3.2.1.3 远程服务器使用域名	23

3.2.1.4 路由器(ADSL)配置	25

3.2.2 控制电脑端的配置、连接	27

3.2.2.1 路由器(ADSL)配置	27

3.2.2.2 通知服务器使用域名	28

3.2.2.3 软件操作	28

# 计算机与控制卡直连

## 硬件连接示意图

控制电脑

显示屏

## 软件操作

①选择网络卡

②选择网络通信

连接控制卡

③选择单机直接

④点击控制卡检测

检测成功后，会显示控制卡当前网络设置。如果需要改变网络设置，点击【更改控制卡网络设置】进行网络配置。

注：控制卡出厂配置,如下

静态IP方式

IP地址：192.168.1.188

子网掩码：255.255.255.0

网关:192.168.1.1

端口:5858

⑤检测成功，如失败请确认硬件是否连接正确。

### 其他操作与串口通讯卡一致

# 局域网连接

## 硬件连接示意图

控制电脑

显示屏1

其他网络（Internet或公司大网等）

显示屏2

办公电脑

办公电脑

局域网

局域网参数

子网掩码：255.255.255.0

网关:192.168.0.1

路由器

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

192.168.0.5

192.168.0.6

## 软件操作

### 控制卡网络设置

控制卡出厂的网络配置，一般不符合所在局域网的网络参数，第一步需要对卡进行网络配置。

网络卡在局域中时，会有两种情况，一种是局域网中只有一个屏，另外一种是局域网有多个屏；这两种情况方式，网络配置的方式会有所差别。以下根据不同情况方式详细介绍。

### 局域网只有一个屏

- 如果局域网只有一个屏时，如上图中，只有【显示屏1】

进入【通讯及屏参设置】界面，用【单机直连方式】，检测控制卡；通过之后再【改变网络设置】如下图操作：

①选择网络卡

②选择网络通信

a．检测控制卡

③选择单机直接

④点击控制卡检测

检测成功后，会显示控制卡当前网络设置。

注：控制卡出厂配置,如下

静态IP方式

IP地址：192.168.1.188

子网掩码：255.255.255.0

网关:192.168.1.1

端口:5858

⑤检测成功

b.改变控制卡网络设置

⑥点击控制卡检测

⑦填入配置

⑧更改配置

⑨通讯设置成功

通知服务器实用于集群控制，以下章节介绍。

c.再检测控制卡，确认控制卡配置成功,通讯正常。

注：局域网内只有一个屏时，可以用，也可以用

操作见【计算机与控制卡直连】，如下图

①选择固定IP

②填入控制卡IP及端口

④点击控制卡检测

⑤检测成功

d．其他操作通串口卡

### 局域网有多个屏

如果局域网需要安装多个屏（大于1个）时，装卡步骤有两种方式：

#### 逐个进行网络配置，再全部接入局域网

- 先一张卡一张卡进行网络配置， 配置好之后再全部接入到局域网中

例如：

有3个显示屏要接入到局域网， 网络管理员分配各个屏的IP如下：

显示屏1：IP地址-192.168.0.3  掩码-255.255.255.0  网关-192.168.0.1

显示屏2：IP地址-192.168.0.4  掩码-255.255.255.0  网关-192.168.0.1

显示屏3：IP地址-192.168.0.5  掩码-255.255.255.0  网关-192.168.0.1

1）先对显示屏1的卡使用单机直连方式或者局域网中只保持一张卡方式，对这张卡根据以上网络管理员分析的参数进行网络设置。

2）断开显示屏1的卡，接上显示屏2的卡再按以上配置，显示屏3同理。

注：【单机直连方式】和【局域网中只有一张卡方式】见以上章节介绍。

- 全部控制卡接入到局域网中，验证是否已经配置成功

①点击控制卡网络维护

②搜索局域网中所有控制卡

③搜索到控制卡

- 关联控制卡和显示屏工程

④绑定到显示屏

- 进入通讯及屏参设置，选择固定IP方式

⑤选择固定IP

已经自动填入，无需输入

#### 全部接入局域网，再进行所有卡网络设置

如果所有的卡都是新卡，搜索到的控制卡的网络参数都是一样的，对卡进行网络配置。

缺点：无法知道被配置的卡位于哪个位置。

全部是出厂配置，无法知道那张卡位于哪个位置，适合用于屏幕内容都一样，屏位置无关紧要的场合。

点击进行配置

如果需要确定知道哪张卡具体在哪个位置，要先用串口加载屏参（一定要使用不同的屏号，用屏号来识别位置）,然后再根据事先分配网络参数进行配置。

- 预先分配IP地址及屏号

屏1：屏号1

IP：192.168.0.3

屏2：屏号2

IP：192.168.0.4

屏3：屏号3

IP：192.168.0.4

屏4：屏号4

IP：192.168.0.5

位置1

位置2

位置4

位置3

- 根据上述的屏号分配，使用串口加载屏参

如果不能使用串口，请用第一种方式【逐个进行网络配置，再全部接入局域网】

- 再进行网络配置

局域网中所有卡，选中再点配置

填入预先分配的IP地址进行配置

点击配置生效

#### 首次配置之后，更改网络配置

可以进入【通讯及屏参设置】和【控制卡网络维护】进行网络配置更改,两种方式都可以配置。推荐使用【控制卡网络维护】方式。

- 【通讯及屏参设置】方式

①填入网络配置

②点击进行网络配置更改

③设置成功

注意：更改网络配置时，局域网内只能有一张控制卡，IP地址不能冲突。

- 【控制卡网络维护】方式

①选中要配置的卡

②点击IP配置

③填入网络配置

④点击配置生效

通知服务器模式，用于集群控制，见广域网章节

⑤设置成功

#### 网络卡IP自动获取

网络卡IP如果设置为【自动获取】，控制卡IP是动态的，无法确定知道控制卡的IP是多少，为了能够与控制卡正常通讯，需要和控制卡的MAC地址绑定。

- 自取获取配置如下

动态IP获取，DHCP

- MAC绑定

未绑定

点击手动绑定

绑定到显示屏

已绑定好

绑定好控制卡之后，就可以正常通讯，即使控制卡IP已变化。 使用单机直连和固定IP方式时，会自动绑定到控制卡。

# 广域网连接

## 单张屏连接

控制电脑

显示屏1

Internet

办公电脑

办公电脑

路由器（ADSL）

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.5

192.168.1.2

办公电脑

192.168.1.3

192.168.1.4

路由器（ADSL）

公网IP：114.23.111.100

公网IP：114.10.97.2

通讯

注意：要能使用广域网远程通信功能，显示屏端的路由器必须要有端口转发功能；路由器如果没有端口转发功能，将不可以实现远程通信功能。 路由器端口转发配置以下有详细说明。

### 显示屏端配置

#### 控制卡网络配置

显示屏端的控制卡网络配置，就是局域网中控制卡配置，详细情况请查看【局域网连接】章节。

#### 路由器(ADSL)配置

需要对显示屏端的路由器进行配置，路由配置为虚拟服务器，将控制卡设定的端口转发到要通讯的控制卡IP上，如下图配置。

已生效的条目

添加新条目

控制卡IP

保存生效

#### 使用域名方式连接控制卡

ADSL路由器IP大部分都是动态的，路由器断电重开之后会获得新的公网IP，所在网络的控制卡的公网IP也是新的IP。 远程控制电脑，要想控制卡就得知道卡的公网IP，当路由器IP变化时，即卡的公网IP改变。就得通过技术人员重新得到卡的IP，需要很高的维护成本。使用一个域名绑定到控制卡，不管卡的公网IP如何变化，使用域名就系统自动得到IP地址，不需要任何人工维护。

- 注册一个花生壳，得到一个免费域名， 花生壳http://www.oray.com/

- 使用路由器动态DNS，关系本路由器公网IP（即卡的公网IP）

①输入用户名密码，用户名密码要在花生壳网站注册

②登录

③登录成功，显示域名信息

成功之后，在远程控制端，直接填入域名信息即可访问到控制，详细见【控制电脑端】章节。

#### 使用控制卡公网IP方式连接控制卡

无法使用域名方式来连接控制卡，需要知道控制卡的公网IP，可以如果如下方式，获取控制卡的公网IP。得到控制卡公网IP之后，可以告诉远程控制电脑端， 使用此控制卡的公网IP来连接控制卡。

获取控制卡的公网IP方法

- 可以显示屏端的通过路由器管理界面查看

- 在显示屏端的办公电脑上，进入http://www.ip138.com

### 控制电脑端配置、连接

选择固定IP模式进行链接

- 使用域名来连接控制卡

填入为控制卡申请的域名，显示屏路由器动态域名。

检测成功，连接正常

选择固定IP

- 使用控制卡的公网IP来连接控制卡

控制卡的公网IP获取方式，详见【使用控制卡公网IP方式连接控制卡】

填入为控制卡公网IP。

选择固定IP

检测成功，连接正常

其他操作同串口控制卡。

## 多张屏集群连接

控制电脑

显示屏1

Internet

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

公网IP：动态

显示屏2

显示屏3

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

域名绑定www.xxxx.com

公网IP：动态

公网IP：动态

公网IP：动态

利用花生壳申请的域名，解析到服务器IP

定时往该IP发送信息，服务器收到信息得到显示屏IP

注意：要能使用广域网远程通信功能，显示屏端的路由器必须要有端口转发功能；路由器如果没有端口转发功能，将不可以实现远程通信功能。 路由器端口转发配置以下有详细说明。

### 显示屏端配置

#### 控制卡网络配置

在显示屏端局域网中对控制卡进行网络配置，需要【通知服务器】模式。

#### 远程服务器使用固定IP

集群模式，需要通知服务器

远程控制电脑所在的公网IP

自动填入当前所在的网络的公网IP

设置到控制卡

设置成功

控制电脑

显示屏1

Internet

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

公网IP：动态

显示屏2

显示屏3

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

域名绑定www.xxxx.com

公网IP：动态

公网IP：动态

公网IP：动态

利用花生壳申请的域名，解析到服务器IP

定时往该IP发送信息，服务器收到信息得到显示屏IP

#### 远程服务器使用域名

控制电脑所在的公网IP如果是动态，如果通知服务器采用IP方式，当IP改变的将找不到控制卡，连接控制卡失败。这种情况，最好使用域名方式，控制电脑所在的公网IP不管怎么变化，通过域名仍然可以得到IP。

集群模式，需要通知服务器

远程控制电脑的绑定的域名，及DNS服务器的IP

设置到控制卡

设置成功

DNS服务器IP是控制卡所在的网络DNS IP，大部分与网关一样，可以通过如下方法

控制电脑

显示屏1

Internet

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

公网IP：动态

显示屏2

显示屏3

路由器（ADSL）

路由器（ADSL）

域名绑定www.xxxx.com

公网IP：动态

公网IP：动态

公网IP：动态

利用花生壳申请的域名，解析到服务器IP

定时往该IP发送信息，服务器收到信息得到显示屏IP

- DNS服务器IP获取，需要在控制卡所在的局域网中，通过一台电脑查看。

DNS服务器的IP

#### 路由器(ADSL)配置

跟单张卡配置相同，再详细介绍下。

需要对显示屏端的路由器进行配置，路由配置为虚拟服务器，将控制卡设定的端口转发到要通讯的控制卡IP上，如下图配置。

已生效的条目

添加新条目

控制卡IP

保存生效

以上显示屏端全部设置完毕

### 控制电脑端的配置、连接

#### 路由器(ADSL)配置

控制电脑局域网IP

控制电脑局域网IP

服务器端口

#### 通知服务器使用域名

通知服务器使用域名时，路由器配置

①输入用户名密码，用户名密码要在花生壳网站注册

②登录

③登录成功，显示域名信息

成功之后，在控制卡每隔一定时间会通知到域名所对应的IP，即可通知到控制电脑上的服务器。见以下操作。

#### 软件操作

1. 进入控制卡网络维护

服务器收到的远程控制卡

绑定到显示屏

注意：绑定到显示屏，需要工程中有网络卡，才有绑定菜单。如没有要新建一个网络卡显示屏。

2.  进入屏参设置，选择固定IP，检测控制卡。

- 固定IP连接模式

②检测

①选择固定IP

程序自动填入

③确认检测成功

- 自动获得IP地址连接模式

①选择自动获得IP地址

程序自动填入

②检测

③确认检测成功

其他操作同串口控制卡。